جدول (۲-۴): مقایسه تفکیکی دادگان‌های سه‌گانه پایه با دادگان ترکیبی و منطبق BGD_Dataset

| 🌟 دادگان تلفیقی BGD_Dataset (BrainGaze-Diffusion) | ۳. دادگان ردیابی چشم SALICON [2] | ۲. دادگان سیگنال مغزی Alljoined1 [14] | ۱. دادگان محرک‌های بصری MS COCO 2014 [25] | مشخصه / پارامتر فنی |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| سه‌گانه منطبق: (تصویر + EEG + نقشه نگاه) | نقشه دوبعدی تراکم تثبیت نگاه | سیگنال ۳۲ کاناله EEG | تصویر طبیعی رنگی RGB | نوع رسانه / مدالیته اصلی |
| عبدالله‌زاده (دانشگاه تهران، ۱۴۰۵) | Huang و همکاران (CVPR 2015) | Xu و همکاران (arXiv, 2024) | Lin و همکاران (Microsoft, 2014) | طراحان اولیه و سال انتشار |
| ۳۶,۲۷۵ سه‌گانه منطبق کامل | ۱۰,۰۰۰ نقشه نگاه کالیبره‌شده | حدود ۱۰۰,۰۰۰ آزمایه ثبت EEG | حدود ۱۲۳,۰۰۰ تصویر | حجم کل نمونه‌های اولیه |
| ۸۵٪ آموزش (۳۰,۸۳۳) / ۱۵٪ ارزیابی (۵,۴۴۲) | تقسیم‌بندی ۱۰ هزارتایی | فایل‌های خام Parquet | تقسیم‌بندی استاندارد COCO | نسبت افراز (Train / Test) |
| ۲۰ ناظر انسانی (در ۳ گونه شناختی متمایز) | بیش از ۱,۳۰۰ ناظر انسانی | ۲۰ ناظر انسانی (S1 ... S20) | نامشخص (کاربران Amazon MTurk) | تعداد ناظرین انسانی (N) |
| نرمال‌شده 224 x 224 x 3 پیکسل (ImageNet) | 640 x 480 پیکسل | نمایش روی نمایشگر ۶۰ هرتز | متغیر (معمولاً 640 x 480) | ابعاد محرک تصویری |
| پنجره ۵۰۰ میلی‌ثانیه‌ای (0-500ms)، ۲۵۰ نقطه زمانی | انباشت زمانی نگاه در مشاهده آزاد | ۵۰۰ میلی‌ثانیه پاسخ (250Hz) | تصویر ثابت دوبعدی | پنجره زمانی و نمونه‌برداری |
| ۳۲ کانال استاندارد (سیستم ۱۰-۲۰ بین‌المللی) | ندارد | ۱۲۸ / ۶۴ کانال خام | ندارد | پیکربندی کانال‌های EEG |
| فیلتر باترورث ۰.۱ تا ۴۵ هرتز + مقیاس‌دهی (10^6) | هموارسازی گوسی (sigma = 1 deg) | ولتاژ خام پوست سر (uV) | ندارد | پیش‌پردازش و فیلتراسیون |
| نقشه احتمالی نرمال 224 x 224 x 1 (sum Y_uv = 1) | 640 x 480 پیوسته در [0, 1] | ندارد | ندارد | ابعاد و دامنه نقشه هدف |
| نگاشت کلید خارجی یکپارچه coco_id | متاداده image_id | متاداده coco_id در Parquet | شناسه ۱۲ رقمی coco_id | کلید ارتباطی انطباق |
| پتانسیل‌های P100 (بینایی V1)، N170 (چهره)، P300 (توجه) | خوشه‌بندی نقاط نگاه | موج P100 (100ms) و P300 (300ms) | ندارد | امواج زیستی زیرین (ERP) |
| ضرب دوخطی پارسوال: Y = sum alpha_k * M_k | توزیع واقعیت زمینی (Ground Truth) | روتر شناختی بالا به پایین (alpha) | ویژگی‌های پایین به بالا (Bottom-Up) | نقش در معماری BrainGaze |